Hướng dẫn sử dụng hóa chất khử khuẩn Virusolve

* Đối với dụng cụ:

- Tháo rời các bộ phận cửa dụng cụ ( có thể lắp lại được) nếu cần thiết. Mở banh các khớp nếu có.

- Ngâm dụng cụ trong dung dịch Virusolve+ pha loãng ở nồng độ 0,5%(pha 5ml Virusolve+ trong mỗi lít nước) trong thời gian 15 phút.

Chú ý: Tất cả khe,rãnh,lòng ống của dụng cụ đều phải được ngâm ngập hoàn toàn trong dung dịch.

- Cọ rửa dụng cụ bằng bàn chải hoặc mút xôp, sử dụng chổi cọ rửa chuyên dụng cho lòng ống hẹp.

- Vớt dụng cụ và rửa lại bằng nước sạch,tốt nhất là tráng dưới vòi nước chảy. - Lau khô dụng cụ bằng khăn sạch.

- Dụng cụ đã sẵn sàng cho bước tiệt trùng tiếp theo.

* Đối với bề mặt

- pha loãng dung dịch Virusolve+ ở nồng độ 0,25% (pha 20ml Virusolve+ trong 8 lít nước).

- Phun đều dung dịch Virusolve+ đã pha loãng lên bề mặt cần xử lý,dùng khăn sạch lau nhẹ khắp bề mặt. Để ít nhất 1 phút,sau đó lau mạnh để loại bỏ các vết bẩn hữu cơ. Xã lại với nước nếu cần thiết.

- Đối với sàn nhà,dùng mop có cán lau theo phương pháp 1 chiều 2 xô. Không cần lau xả lại.